| 机动车检验机构资质认定评审补充技术要求的条款评审运用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补充技术要求主要内容 | 评审要点 | 备注 |
| 第一章 第一条 | 总则 规范资质认定评审，依据道交法、大气污染防治法、163号令等编制 | 理解并参照相关法律法规进行资质认定评审 | 为方便评审使用，本文把条款语句进行了简化，不妥之处，以原文为准（详见本文最后补充技术要求全文）。 |
| 第二条 | 机动车检验机构（以下称机构）定义。包括安全技术检验、排放检验。 | 道交法、安检标准对应安检；大气污染防治法、排放标准对应排放检验 |  |
| 第三条 | 资质认定评审应当符合本补充技术要求 | 以下所有条款都要在资质认定评审中逐条对照审核 |  |
| 第四条 | 经营范围涉及维修维护销售的检验机构，要确保独立运行，保证检验的公正性。 | 跨界的检验机构。要确保独立运行，保证检验的公正性。 查营业执照，看经营范围 |  |
| 第二章 第五条 | 技术能力评审要求 机构应具备GB38900中1类或几类车型的检验能力，同时必须具备对应的排放检验能力，否则为不符合。 | 不允许存在单一的安检机构或者排放检验机构。 |  |
| 第六条 | 具备多场所的机构，每个场所都要具备1类或几类安检能力和对应的排放检验能力，具备独立开展机动车完整检验能力以及服务能力。 | 实行统一质量管理体系的多场所机构，按机构自愿申请原则，可施行资质认定证书一体化管理。n个场所一个证书。 |  |
| 第三章 第七条 | 人员评审要求 机构应当配置相应的检验人员：包括但不限于登录员、外观检验员、底盘部件检验员、引车员、OBD检验员、排放检验员 | 除要求配置的6岗位检验人员，还要有网络设备管理员、内审员、质量监督员等岗位人员，满足承检车型的需要为准。 |  |
| 第八条 | 机构人员培训、考核合格、满足技术能力要求后方可上岗。 | 查看机构岗位要求、培训计划、培训内容、培训记录、考核记录；培训内容应当为法律法规、标准、技术规范以及质量管理体系文件 |  |
| 第九条 | 机构检验人员数量，应当与检测线数量及日检验车辆数量匹配。 | 参照GB/T17993标准，每条线不少于8人，每增加一条线增加4人，排放检验每条线不少于3人。 评审时，查看机构申请书中人员一览表人数，并和现场人数核对，少于申请书人员一览表3人以上为不正常。 | 目前检测线人员数量现状：一般的二条安检线三条排放检测线人员数量在25-31人，不包括专职会计和门卫人员 |
| 第十条 | 机构技术负责人、授权签字人能力要求。应当熟悉5各方面的理论与实操内容。 1.熟悉相关法律法规、标准； 2.熟悉机动车理论与构造（包括排放）；3.熟悉各检验工位业务、流程及专业知识； 4.熟悉检验设备的结构及性能； 5.熟练掌握仪器设备操作规程。 | 评审时（考核提问大纲及试卷）考核考试内容要包含补充技术要求规定的五大方面的知识。 |  |
| 第十一条 | 机构技术负责人、授权签字人应当具备的任职条件和工作经历要求。 - 应当具有中级以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年以上； - 具备同等能力； - 限制条件：具备同等能力人员在签发大型客车、校车和危险货物运输车辆时，在原有从事相关检验检测工作经历时限上增加2年。 - 相关专业见备注； - 相关检验检测工作是：机构安检、环检、综检、机动车生产、汽车维修企业整车检验工作。 | 职称、从事相关检验检测工作经历逐条核查； 学历、从事相关检验检测工作经历逐条核查； *职称获取前后的工作经历都计算在内；同等能力的学历，计算自取得学历后从事相关检验检测工作的时间。 | 相关专业技术是指：车辆工程、动力工程（仅限内燃机）、汽车类以及机电自动化类、道路运输安全、环境工程、监测类等技术职称或学历。（详见末尾释义全文） |
| 第十二条 | - 机构引车员应持有与检验车型相对应的有效驾驶证，二年以上驾龄。 | 查看机构引车员驾驶证原件，核对驾驶证类别、驾龄、有效期。并与机构承检车型对照。 |  |
| 第十三条 | - 机构与检验人员签订劳动合同、聘用合同；检验人员与机构签订诚信检验承诺书，承诺按照法律法规、标准开展工作。 | 查看机构劳动合同、个人承诺书。 |  |
| 第四章第十四条 | - 场所设施评审要求 - 机构应有所有权、完全使用权的固定场所，工作环境保证检验结果的准确。 | 查看机构土地产权证或租赁协议。租赁的时间不少于1年。场所不共用、不占道、无飞地。 |  |
| 第十五条 | - 机构场地、建筑物等设施应满足承检车型检验项目和安全作业的要求，并设置办公、检验、服务区域。 - 办公区域有办公室、档案室、机房； - 检验区域有预检区、外检区、底盘部件和动态检验区、检验车间、行车制动与驻车制动路试区、整备/空车质量、外廓尺寸检验区； - 外检区设外检棚或外检车间； - 检验车间要有安全隔离。 | 评审时现场参观注意观察办公、检验、服务三大区域是否符合要求。 注意所有检验车间出入口要有： - 1.安全防护栏； - 2.非允莫入的警示牌； - 3.车间线号标识要齐全； - 4.灭火器要满足安全作业要求。 | 预检区与外检区可合并使用，但应设置标识牌。 |
| 第十六条 | - 机构内部道路应为水泥或沥青路面。 - 视线良好、保持畅通； - 道路长度、宽度、转弯半径满足承检车型行驶需要。 | 路面平整、通畅、满足机构证书附表检验检测能力需要即可。 |  |
| 第十七条 | - 机构应当合理规划场内行车路线。 - 设置足够的交通标志、标线、引导牌、安全标志； - 交通标志标线简洁清晰符合GB5768规定。 | 评审时对机构交通标志标线参照市区道路交通标志标线（那就是交警按照GB5768设置、施划的）即可， | 场区设置隔离栏杆、栅栏的可代替部分交通标志标线 |
| 第十八条 | - 车辆底盘部件检验操作空间（地沟）满足检验要求。 - 有照明、通风、信号设施； - 地沟口有车辆防坠入措施； - 进出地沟楼梯通道设置在地沟侧面并有安全护栏； - 使用举升装置的留有足够的工作和避险空间。 | 现场参观时查看，按要求衡量，不符合要求的留下基本符合项由机构整改。 |  |
| 第十九条 | - 检验车间应为固定建筑，通风、照明、排水、防雨、防火等满足安全要求。 - 车间长度、宽度、空间、各工位及间隔距离满足承检车型需要； - 考虑车间空气流通问题，车间顶部或底部应有排气扇，特别是排放检验车间； - 车间路面铺设水泥等硬地面，满足被检车辆承载需要； - 行车地面纵向横向坡度不大于0.1%； - 制动性能检测设备前后行车地面附着系数不小于0.7（大型车辆检测线6m,小型车检测线3m内）； - 检验车间出入门分别设置，不得混用；出入口设置引车道和交通标志标线； - 车间内若有人行通道要设置隔离栏和标志，通道宽度不小于1m | 评审时按要求逐条逐项核查，不符合者留基本符合项。（虽然要求很细，就目前现状看，一般的都能符合要求） |  |
| 第二十条 | - 机构应具备行车制动路试车道，车道长度、宽度满足检验工作要求。 - 水泥或沥青路面，纵向坡度不大于1%，附着系数不小于0.7； - 总质量≤3500kg的路试车道长度不少于80m，宽度不少于6m - 总质量＞3500kg的路试车道长度不少于100m，宽度不少于6m; - 路试车道设有安全标识和防护措施； - 不得在楼顶、地下室和厂区外道路设置路试车道。 | 评审时注意要用钢卷尺测量，三组线段，最外围宽度6m、由外及内第二组线内缘宽度3m,第三组内缘宽度2.5m--2.55m。 长度是指有效长度不包括起止线在内的长度。 *采用平板制动检验台仅检验非营运小型微型载客汽车的可以不具备路试车道。 |  |
| 第二十一条 | - 机构应当具备驻车坡道或满足GB38900要求的驻车制动仪器设备。 - 坡度设置两个即15%、20%； - 坡道宽度比承检车型最大宽度宽1m； - 设置安全标识和安全防护措施； - 不得在楼顶、地下室和厂区外道路设置 | 评审时注意把握，1.驻车坡道允许是固定的也可以是移动的；2.坡度为15%的坡道专门用于总质量是整备质量1.2倍的专项作业车辆使用。3.与承检车型相匹配，不需要用到坡道的可以不要求。 |  |
| 第二十二条 | - 机构应具备底盘动态检验区，长度宽度满足承检车型要求。 - 路面为水泥或沥青铺设、平整硬实无明显坡度； - 总质量≤3500kg的路面长度不少于20m，以上的不小于30m . | 评审时实地查看，目视长度不足时，使用工具测量。 |  |
| 第二十三条 | - 机构场地面积与检验能力和日检验车辆数量相适应。 - 停车场应为水泥、沥青等硬实路面； - 划分停车线和行驶通道线，保持出入口畅通； - 满足消防等安全要求； - 布局合理，标线指示牌清晰，保证检验流程顺畅，避免车辆交叉干扰。 | 评审时对停车区要查看预检、待检、检毕区标识牌是否齐全；同时，查看停车区及通道是否符合交通秩序的要求，通畅不拥堵。 |  |
| 第五章 第二十四条 | - 检测设备评审要求 - 机构依据其申请的检测能力配备仪器设备及标准物质。 - 制动、轴重、侧滑、前照灯、外廓尺寸，底盘测功机、底盘间隙仪应为固定设备，并安装在车间内； - 摩托车、三轮汽车主要检测设备可采用移动式设备； - 机构所有设备应有所有权。 | 评审时把握: - 机构所有设备有购买发票或合同或协议，不得租赁、借用设备； - 主要标准物质包括但不限于砝码、标准气、滤光片等； - 地磅、外廓尺寸自动测量装置不受天气影响时可安装在室外。 |  |
| 第二十五条 | - 机构应保证检验检测软件符合国家标准的规定，经过验证以及维护、变更、升级后再验证。 - 验证后加以唯一性标识； - 不得擅自修改软件，确需升级的，记录版本号、时间和修改功能说明。 | - 评审时查看设备维修记录，设备维修后软件应进行再验证；可使用软件版本号作为软件唯一性标识；检验项目与方法标准变更后必须进行设备及软件验证。 |  |
| 第六章第二十六条 | - 管理体系评审要求 - 机构应在服务区域明显位置公示由其法定代表人或最高管理者签署的、具有法律效力的公正性和诚信承诺。 | - 评审时观察业务大厅是否有公正性和诚信承诺书。要有符合要求的人员签字并加盖公章。 |  |
| 第二十七条 | - 机构应当制定客户信息保密制度。 - 委托方提交的文件及资料； - 检验记录和报告所涉及的委托方信息； - 现场检验获得的信息及结论； - 其他渠道获得的客户信息。 | - 文审时查看管理手册、程序文件是否有保密制度及符合要求的描述。 |  |
| 第二十八条 | - 机构不得对机动车检验进行分包。 | - 评审时注意：机构检验报告包括安全技术检验和排放检验必须是在同一个机构完成。 |  |
| 第二十九条 | - 对检验不合格的车辆，机构应当一次性书面告知送检人。 | - 车辆预检、外检不合格的口头告知送检人； - 2.仪器设备检验不合格的给送检人仪器设备检验记录单。 |  |
| 第三十条 | - 机构使用固定式检验检测仪器，应当具有数据通讯接口，能够联网控制和计算机联网。 - 机构不得改变测试原理、分辨率、测量结果数据有效位数； - 排放检验修约要求按照生态环境部门要求执行； - 应当采用数字式数据处理二次仪表，包括：工控计算机、单片机、单板机等。 | - 文审查看附表5仪器设备配置表，现场直接查看检验检测设备即可。 |  |
| 第三十一条 | - 机构应当建立记录管理程序，保护和备份以电子形式存储的记录，防止未经授权的侵入或修改。 | - 文审时查看机构程序文件是否包括记录管理程序；现场查看记录是否符合文件规定 |  |
| 第三十二条 | - 检验记录含复检记录、路试记录、及电子储存的记录，应当通过纸质签名、电子媒介或者其他途径记录检验员身份标识并可追溯到检验员。 - 检验员个人身份表示应当具有唯一性，并保证安全，防止盗用和误用； - 授权签字人、检验员采用电子签名的，应符合法律法规要求，并保留影像资料或具备人脸识别、指纹识别等功能； - 记录要确保可追溯。 | - 评审时查看检验员是否在机构申请时提供的人员一览表内包含；检验报告上检验人员名字备案人员是否与实际一致。 |  |
| 第三十三条 | - 检验报告中所有项目的检验应能追溯到检验记录，检验报告和检验记录应具有唯一性并对应。 | - 现场查看： - 检验报告与检验记录--仪器设备检验部分，采用检测线自动生成的流水号最为唯一性编号； - 检验报告与检验记录--人工检验部分通常用车辆VIN号码和车牌号码作为唯一性编号； - 所有报告以及检验记录车辆VIN码必须一致； - 路试结果小条驻坡制动人工检验记录完备签字手续后粘贴在《机动车安全技术检验表（人工检验部分）》上，粘贴牢固无需单独添加唯一性编号，也可以认为满足要求。 |  |
| 第三十四条 | - 机构不得在已出具的检验报告上做任何修改，如确需对检验报告进行修改，应将已出具报告收回、作废，发出新的检验报告，必要时重新进行检测。 | - 检验报告一般是注册登记安全检验时，因发票、合格证、环保信息随车清单等不清晰，造成车主姓名、车辆使用性质、环保装置，名称等容易出现错误，便捷方法是退办重新检验，发出新的检验报告；若是修改不符合要求且费时费力或者出现影响测量值的问题。 |  |
| 第三十五条 | - 机构在保证安全、完整、可追溯的前提下，可使用电子形式存储的记录和报告代替纸质文本存档。 | - 电子形式存储的记录和报告要做到“三加”即加权、加密、加备。 - 加权。谁有权利进入和打开电子文本，要求有任命有文件记载； - 加密。进入电子存储的记录和报告，每个人设置自己的密码，便于识别追溯； - 加备。至少有一套备份； - 存储地方安全、环境条件适合电子磁盘硬盘存放。 |  |
| 第三十六条 | - 检验报告与记录保存期不少于6年；排放检验报告的电子档案保存不少于10年。 - 机构应保存检验过程中每一次检验报告和记录； - 与公安、生态环境、交通运输部门联接的检验相关监控视频、图像和数据信息的保存按部门要求执行。 | - 评审时查看档案室、资料室。 |  |
| 第三十七条 | - 机构应在服务大厅设立公示栏，公示： - 服务承诺； - 资质信息； - 检验项目； - 检验标准； - 收费标准； - 车辆检验流程图。 | - 评审时在机构业务大厅逐项查看。 |  |
| 第三十八条 | - 机构应提供如下服务： - 预约检车服务，优先检验； - “交钥匙工程”服务； - 服务大厅设置综合咨询台，提供取号及咨询服务； - 设置电子屏，实时显示车辆检测情况； - 公示监督举报电话、设置举报箱，并及时妥善回应群众合理意见 | - 评审时现场查看。 |  |
| 第七章第三十九条 | - 附则 - 具备一类、二类维修资质的汽车品牌销售服务企业试点开展非营运小型、微型载客汽车检验，申请资质认定评审要求按照四部委《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》的相关要求实施。 | - 按四部委以及省局文件执行。 |  |
| 第四十条 | - 本补充技术要求自2023年6月1日起执行，原2015年9月24日发布的补充要求同时废止。 | - 自2023.6.1日以后评审时，要按照本文逐条核实审查。 |  |
| 附件1. |  |  |  |